Konstrukční uspořádaní PC

(popis desky)

AGP

-sběrnice pro grafické karty, ikdyž se nepřímo jedná o sběrnici, jelikož slouží jen pro 1 zařízení (grafická karta)

-verze AGP 1x, 2x, 4x, 8x

(vrchní AGP, dole 2x PCI)

PCI

-počítačová sběrnice pro připojení periférii (např. grafická karta,zvuková karta) k základní desce

-používá paralelní přenos dat (šířky 32 nebo 64 bit)

PCI-E (Express)

-náhrada za starší PCI,PCI-X a AGP

-používá sériový přenos dat (na rozdíl od svých předchůdců), protože to přináší proti paralelnímu přenosu některé výhody, zejména možnost dále zvyšovat frekvenci, na které sběrnice pracuje (a tím i přenosovou rychlost)

-jedno nebo obousměrné (při obousměrné 2x větší propustnost)

-verze PCI-E 1.0, PCI-E 2.0, PCI-E 3.0

(shora: PCI-E 4x, 16x, 1x, 16x, PCI)

-číslo 4x nám značí počet linek, tzn. že propustnost bude 4x větší než je základ (u PCI-E 3.0 1x =1GB/s, 16x =16GB/s)

IDE - ATA (Advanced Technology Attachment)

-označovaná IDE nebo ATA (PATA)

-standardní počítačová sběrnice pro připojovaní zařízení na uchování dat, jako HDD

-je paralelní

-40 nebo 80 žilový kabel (rozděluje se taky na MASTER-modrý (základní deska) a SLAVE-šedý (disk))

(na desce je bílý, takže pozor na barvy)

SATA (serial ATA)

-dnes nejpoužívanější, nahrazuje ATA

-kabel má 7 vodičů

-využívá obousměrný přenos (plně duplexní)

-poskytuje větší výkon díky vestavěnému řadiči DMA

-verze:  SATA 1.0 (SATA 1,5Gb/s = 150 MB/s přenosová rychlost)

SATA 2.0 (SATA 3Gb/s = 300 MB/s)

SATA 3.0 (SATA 6Gb/s = 600 MB/s)

(přenosová rychlost je ve skutečnosti menší, ale neliší se zas tolik)

RAM (označeno jako banky pro pam. moduly)

-mohou se zapojit tak, aby se zvýšila jejich propustnost ( na desce vyznačeno většinou stejnou barvou)

-dělí se na statikou a dynamickou, jedná se o polovodičové paměti

-statická (SRAM) je realizovaná jako bistabilní klopný obvod, nepoužívá se kvůli nákladné výrobě

-dynamická (DRAM): - využívá parazitní kapacity (1 tranzistor)

- nevýhodou je, že se musí obnovovat, aby se data neztratila

- dnes nejpoužívanější

-typy DRAM (ty se používají jako RAM):

DDR (double data rate)

DDR 2

DDR3- dnes nejpoužívanější

(DDR4- zatím ve vývoji)

Patice pro procesor (socket)

- určen pro připojení procesoru

-nejčastěji pro procesory AMD, Intel

-AMD používá pro připojení piny (nožky)

(označení např. AM2, AM2+, AM3, AM3+, FM1, FM2 - tohle je jen, kdyby se někdo ptal, lepší znát aspoň 3)

-Intel dnes používá kontaktní plošky (LGA) namísto pinů

(označení např. LGA 755, LGA 1366, LGA 1156, LGA 1155, LGA 2011 - nezapomínat na LGA, což je označení, číslo za LGA značí počet kontaktních plošek

Severní a Jižní můstek

-integrované čipy

-stará o komunikaci mezi procesorem, sběrnicemi, sloty, řadiči a dalšími součástmi na základní desce

-blíže procesoru bývá severní můstek, dnes se již vyskytují i v 1

BIOS

- uložený v ROM, EEPROM, flash paměti na desce

-je to souhrn všech nutných základních funkcí a programů pro spuštění počítače

-součástí BIOSU je SETUP v němž je možné nastavit parametry počítače např. čas, frekvence procesoru, paměti ad.,  nastavení se ukládají do CMOS, ta má svou vlastní baterii

-dnes nahrazuje bios UEFI (EFI), což je podobné prostředí, jen lépe zpracované a umožňuje nám lépe a rychleji pracovat s 64 bit HW ( bios je dělaný pro 16 bit)

-taky se na desce vyskytuje Dual BIOS, to jsou 2 biosy, kdyby se něco pokazilo, můžeme nahrát původní z toho druhého

Napájení desky

- k napájení desky se používá 24 pinový konektor na okraji desky

- procesor má své vlastní napájení, to je blíže u procesoru, a je 4 nebo 8 pinové

- ostatní komponenty jako grafická karta mají vlastní napájení

- základní deska a ostání komponenty jsou napájený ze zdroje ( ten u maturity asi nebude, takže ho sem nedávám)